BENITA COMP CON ULCERA

DOPPLEER VENOSO DE MIEMBROS INFERIORES

Se practicó estudio de son sonografía doppler de los vasos de ambos miembros inferiores utilizando traductor multifrecuencial, en equipo de alta resolución, evidenciando los siguientes hallazgos:

Miembro inferior Derecho:

Vena femoral superficial con diámetro conservado, sin compresión de los grupos musculares por encima y por debajo de la misma.

Vena safena interna de calibre dilatado, con inversión del flujo a la mecánica ventilatoria, a la maniobra de Valsalva y a la compresión de los grupos musculares por encima y por debajo de la misma, evidenciándose alteración vascular en todo el trayecto del sistema superficial.

Venas poplítea y tibiales con total dilatación en su trayecto y conducta espectral del flujo, con cierre tardío de la válvula y alteraciones patológicas a las maniobras ventilatorias y de compresión de los grupos musculares por encima y debajo de las mismas.

| Estructura vascular | Medida | Reflujo |
| --- | --- | --- |
| Safena interna ostium | USF: 11.16 MM. | 2.5 segundo |
| Safena interna muslo | SAFENA 1/3 MEDIO: 6.40 MM. | 3.0 segundo |
| Safena interna pierna | SAFENA DISTAL: 4.8 MM. | 3.5 segundo |
| Safena externa | REFLUJO MAYOR DE 1 SEGUNDO. | 3.2 segundo |

Miembro inferior Izquierdo:

Vena femoral superficial con diámetro conservado, sin compresión de los grupos musculares por encima y por debajo de la misma.

Vena safena interna de calibre dilatado, con inversión del flujo a la mecánica ventilatoria, a la maniobra de Valsalva y a la compresión de los grupos musculares por encima y por debajo de la misma, evidenciándose alteración vascular en todo el trayecto del sistema superficial.

Venas poplíteas y tibiales Bilateral con dilatación en su trayecto y conducta espectral del flujo, con cierre tardío de la válvula y alteraciones patológicas a las maniobras de compresión y descompresión de los grupos musculares por encima y debajo de las mismas.

| Estructura vascular | Medida | Reflujo |
| --- | --- | --- |
| Safena interna ostium | USF: 15.52 MM. | 3.2 segundo |
| Safena interna muslo | SAFENA 1/3 MEDIO: 8.40 MM. | 3.0 segundo |
| Safena interna pierna | SAFENA DISTAL: 5.8 MM. | 2.5 segundo |
| Safena externa | REFLUJO MAYOR DE 1 SEGUNDO. | 3.0 segundo |

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:

·         ULCERA VASCULAR ACTIVA EN CARA EXTERNA DEL MALEOLO DERECHO.

·         INSUFICIENCIA VENOSA DE VENA SAFENA INTERNA DILATADA, DESDE EL TERCIO MEDIO ZONA 5, ASOCIADA A COLATERAL TORTUOSA BILATERAL

·         INCOMPETENCIA VALVULAR DE VENA SAFENA EXTERNA BILATERAL. EN TODO EL SEGMENTO EVALUADO.

·         MULTIPLES PERFORANTES CON MARCADA DILATACIÓN INFRAPATELAR BILATERAL.

·         VENA PERFORANTE INCOMPETENTE A 7.5 CM DE LA PLANTA DEL PIE BILATERAL

·         VARICES TRONCULARES Y SUBCUTANEAS INFRAPATELAR BILATERAL

·         COLATERALES DILATADAS EN 1.0 CM A 60 MMS EN CARA ANTERIOR INTERNA Y POSTERIOR

·         INFRAPATELAR TORTUOSA CON REFLUJO DE 3 SEG. BILATERAL.

·         SISTEMA VENOSO PROFUNDO CON DILATACIÓN PARA VENAS GEMELRES POPLÍTEAS Y VASCULARES BILATERAL.

·         INCOMPETENCIA VENOSA POPLITEAS BILATERAL

·         COLATERALES SUBDERMICAS DE ASPECTO VARICOSOS EN ARA MEDIA DE LA PIERNA BILATERAL, REGION GEMELAR Y REGION POSTERIOR DEL MUSLO BILATERAL

NEGATIVO PARA TROMBOSIS SUPERFICIAL Y PROFUNDA BILATERAL